Инструкция

по настройке модема D-Link 2500U

1. На сетевом интерфейсе компьютера настройки следующие:

IP-адрес:	192.168.1.30

маска:		255.255.255.0

шлюз:		192.168.1.1

2. Запустить Internet Explorer (или любой другой обозреватель), в строке адреса набрать 192.168.1.1 и подключиться к WEB-интерфейсу модема. Логин admin, пароль admin, если Вы их не меняли ранее.

3. Слева на серой (синей) вертикальной полосе будет 4 ссылки. Кликнуть по ссылке Advanced Setup, потом по ссылке WAN. Справа на белом фоне должна появиться табличка. В этой табличке должен быть заголовок таблицы и одна-единственная строка. В этой строке в последней ячейке должна быть кнопке Edit. Если эта кнопка доступна, нажать её, если она недоступна или отсутствует, внизу нажать кнопку Add. Если вдруг что-то не так, самым простым и надёжным выходом будет нажать (чем-то длинным и тонким, типа заточенного карандаша) секунд на 10 кнопку Reset на корпусе модема, тем самым вернув заводские настройки.

4. Настройки следующие:

DSL-Autoconnect 		- галочка не стоит

Port				- 0

VPI				- 0

VCI				- 33

Service Category		- UBR Without PCR

Enable Quality Of Service	- галочка не стоит

Нажимайте кнопку 	NEXT

Connection Type		- PPPoE

Encapsulation			- LLC

NEXT

PPP Username			- Ваш логин

PPP Password			- Ваш пароль

PPP Service Name		- пусто

Auth. method			- AUTO

Enable Fullcone NAT		- галочка стоит

больше никакие галочки не стоят

NEXT

Enable IGMP Multicact	- галочка не стоит

Enable WAN Service		- галочка стоит

Service Name			- пусто

MTU				- 1492

NEXT, пока внизу не появится кнопка Save

Нажмите кнопку Save. Появится итоговая табличка со всеми настройками, под ней – кнопка Save/Reboot, нажмите её. Всё. Примерно через минуту модем подключится к сети.